Almere, 26 februari 1989			Handleiding v1.1

========================			================

Voorlopige handleiding subrom versie MDMBASIC

=============================================

Spankeren, 89/02/22

Dit is de voorlopige handleiding bij de subrom versie van MDMBASIC, een

programma om het Philips NMS1250 modem vanuit MSX2 BASIC mee aan te

sturen.

Zij die deze handleiding ontvangen, kunnen z.s.m. een volledige,

uitgebreide handleiding tegemoet zien, deze handleiding bevat alleen

de commando's van de subrom versie, met hun (fout-)meldingen, en een

tamelijk karige beschrijving.

Copright:

=========

MDMBASIC is geschreven door Paul te Bokkel, en bestaat uit twee grote

delen, te weten:

1) een modem driver van Philips, bestaande uit:

a) MMAIN.REL

b) MRAM.MAC

c) NLTONE.REL

d) ITONE.REL

e) BTONE.REL

f) README.DOC

Dit pakket is door Philips sinds ongeveer december 1988 vrijgegeven

als Public Domain software, hier zit dus geen copyright op.

2) een interface, die BASIC commando's vertaald naar de bijbehorende

machinetaal code, die gebruik maakt van onderdeel 1). Dit pakket

bestaat uit:

a) MDMBASIC.MAC

b) MODEMDEP.MAC

c) XMODEM.MAC

d) SUBROM.DEF

e) ROMPACK.DEF

f) SWITCHES.MAC

g) SLOT.MAC

h) GETSYNCH.MAC

Aangezien deze software door mij geschreven is, kan ik hier rechten

over laten gelden, hetgeen ik bij misbruik dus ook zal doen.

Toch meen ik erop te moeten wijzen dat de drivers van Philips vrij

te verkrijgen zijn voor eenieder die dat wil, en de rechten die ik

kan laten gelden alleen betrekking hebben op de interface. Een koper

schaft zich dus geen compleet programma aan, maar slechts een

interface tussen een stuk PD software en MSX-BASIC.

Als hier behoefte aan blijkt te zijn, zal ik MDMBASIC gaan leveren

als losse .REL files, die de gebruiker dan zelf met een linker aan

MMAIN.REL, NLTONE.REL en MRAM.REL zal moeten linken.

>> Alle exemplaren van de MDMBASIC-interface worden geregistreerd,

d.m.v een nummer, op naam. De koper van een versie van de MDMBASIC-

interface wordt het verboden om op enigerlei wijze mee te werken aan

het verspreiden van illigale copien van MDMBASIC, danwel dit actief

te bevorderen. De serie nummers kunnen worden bekeken, en als blijkt

dat een gebruiker een niet gekocht exemplaar van de MDMBASIC-

interface gebruikt, krijgt de desbetreffende gebruiker een (1)

mogelijkheid om een legale versie aan te schaffen en vervalt het

recht op updates voor degene waar de kopie (oorspronkelijk) vandaan

komt.

N.B: dit houdt dus ook in dat een koper geen gelegenheid mag

scheppen tot het maken van een illigale kopie, door uitlening van

het origineel (of een werk-kopie) van de MDMBASIC-interface, door

het onbeheerd laten van diskettes met daarop kopien van de MDMBASIC-

interface. Kopieren omvat nog meer, nl. bijvoorbeeld ook: het

verspreiden van een disassembly, of het maken van een hex-dump, die

dan aan derden gegeven/uitgeleend word!! Kortom: elke vorm van

vermenigvuldiging die in handen van derden valt is verboden.

Hieruit volgt dus ook dat het maken van kopien voor eigen gebruik

toegestaan is, het is zelfs aan te raden om van het origineel een

kopie te maken, waarna het origineel opgeborgen wordt.

Updates:

========

Elke koper van een subrom versie van MDMBASIC krijgt met die aankoop

recht op updates van het pakket, tegen kostprijs van diskette en/of

handleiding. De koper heeft geen recht op updates die niet zijn

vrijgegeven voor verkoop, of die nog in test-stadium zijn.

Kopers die in het bezit zijn van een modem, en die geregistreerd

zijn bij The 1st BBBS (mits online, voorlopig nog op: 08330-22813,

24 uur per dag), kunnen, na afspraak met mij (= de sysop) de update

downloaden, die daar dan in de files sectie zal komen te staan.

NB. Op het moment dat een koper de beschikking krijgt over een

update van de MDMBASIC-interface blijft het verboden om een

verouderd exemplaar door te geven of te verkopen aan een derde,

met inbegrip van kopieren (auteursrecht blijft onverminderd van

kracht).

Updates worden geleverd aan kopers van een eerdere versie van de

MDMBASIC-interface, en om die reden zullen dus nieuwere versies met

hetzelfde nummer geregistreerd staan bij de schrijver, Paul te

Bokkel.

Koopwaar:

=========

Wat de koper koopt, bestaat uit de code file van de MDMBASIC-

interface, vastgelinkt aan MMAIN.REL (samen: MDMBASIC.BIN), een

uitgebreide documentatiefile, waarin syntax van de commando's staat,

hun foutmeldingen, de waardes die ze kunnen opleveren, alsmede

hun functies. Tevens zitten er enige voorbeeld programma's bij,

maar hier kan de koper geen rechten aan en over ontlenen.

NB: op de voorbeeld programma's heerst geen copyright (alleen PD

producten zullen worden opgenomen), en ook geen update-recht, zij

zullen waarschijnlijk wel ten alle tijde bij The 1st BBBS te down-

loaden zijn (zie achteraan voor nummers).

-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-

Hoe het programma in te laden: met << BLOAD"MDMBASIC.BIN",R >> daarna duurt

het even voordat hij klaar is, dit is om alle CALL's te installeren.

Het programma is (nog) alleen maar voor het Philips NMS1250 modem geschreven.

Deze SUBROM versie is alleen voor MSX-2 computers met drive, omdat MSX-1 geen

subrom kent, het programma is MSX standaard en moet daarom op elke MSX werken.

Het programma heeft een toetsenbord buffer van 100 tekens.

ALLE commando's in HOOFDLETTERS moeten vooraf gaan met het 'CALL ' statement

of een '_'. Alles tussen de '[]' hoeft niet, maar mag wel gegeven worden,

tussen de () staande commando's MOETEN, anders wordt een foutmelding in basic

gegeven. 'var%'  is een  integer getal.  De "["  en "]"  moeten niet  getyped

worden, "(" en ")" wel. Single en double precision is nog niet ondersteund.

Opdracht :			Funktie :

==========			=========

CARRIER(:GOSUB regelnummer)	Springt naar het regelnummer als er geen

carrier meer is. Bijvoorbeeld door het

ophangen van de beller of door iemand die

spraak belt, alhoewel dit laatste waar-

schijnlijk eerder door ANSWER gedetecteerd

wordt.

Bv. CARRIER(:GOSUB 2000)

springt naar 2000 als er geen carrier meer

is tijdens het verzenden en inlezen van

karakters.

FILEOUT("filenaam"[,var%])      Laat een ASCII bestand zien. Als de gebruiker

op ^C drukt wordt de tekst afgebroken en,

als var% is gegeven dan is var% 3.

Bv. FILEOUT("BULLETIN.TXT",i%)

de ASCII file 'BULLETIN.TXT' wordt verzonden,

als i=3, dan is de tekst afgebroken met ^C,

anders is de complete file goed overgezonden.

LINEOUT("string"[;][,var%])     Zelfde als het 'print' commando in basic

alleen deze verstuurd het ook. Als ';'

opgegeven is, wordt geen CR LF combinatie

verzonden, anders wel, en zal de cursor dus

naar de volgende regel gaan.

Als var%=3 dan is de regel met ^C afgebroken.

Bv. LINEOUT("Commando (? = help) :";,i)

'Commando (? = help) :' wordt verzonden,

als i=3 dan is de tekst afgebroken.

OFFHOOK 			Neemt de 'hoorn' van de haak.

ONHOOK				Legt de 'hoorn' weer neer.

ANSWER(var%)			Kijkt op welke snelheid een beller zit.

Deze routine neemt de hoorn van de haak

en produceert een answer toon. Alle modes

die hieronder staan worden gechecked, in de

volgorde: 3,2,5,4,1,7,6.

Bv. ANSWER(MO%)

MO% = 0, spraak of een snelheid die MSX

niet kent.

MO% = 1,  300r/ 300t  (V21)

MO% = 2, 1200r/  75t  (V23)

MO% = 3,   75r/1200t  (V23)

MO% = 4, 1200r/  75t met Equalizer

MO% = 5,   75r/1200t met Equalizer

MO% = 6,  600r/  75t  (V23)

MO% = 7,   75r/ 600t  (V23)

CHKMDM(var%)			MOET ALS EERSTE WORDEN AANGEROEPEN voordat

er input of ouput plaats vindt, als je dit

niet doet kan MDMBASIC vastlopen, want

CHKMDM kijkt of er een modem aangesloten

is, en vult dan een paar I/O poorten in.

Bv. CHKMDM(I%)

Als I%<>0 (=1), dan zit er geen NMS1250

modem in ;er is dan geen communicatie

mogelijk.

MSTART(var%)			Moet na CHKMDM worden aangeroepen. Het start

de modem interrupts, die karakters ontvangen

en het reilen en zeilen van het modem verder

regelen.

Bv. MSTART(X%)

Als X%<>0 dan is er iets mis, dit moet

nooit kunnen voorkomen na CHKMDM. Er is dan

ook geen communicatie meer mogelijk.

INIMDM(var%)			Zet de modem op een bepaalde snelheid.

Zie voor de snelheiden bij ANSWER, met

daaraan toegevoegd: MO% = 0, 300t/300r

(300 full duplex answer).

Het is aan te raden om deze routine een

keer met een willekeurige mode aan te

roepen, na MSTART, want anders kunnen

sommige routines niet goed werken (MRING bv).

Opm: niet te gebruiken om een beller op een

bepaalde snelheid te zetten; hier is ANSWER

voor.

Bv. INIMDM(2)

INITMD("string")                String bestaat uit 4 tekens :

1e : "X" = Xon/Xoff, "N"= geen Xon Xoff.

2e : "8","7","6","5"    = aantal databits.

3e : "E","O","N"        = even, oneven of geen

pariteit.

4e : "1","2","3"        = 1, 1.5 of 2 stopbits.

Normaal wordt voor communicatie met andere

computers "X8N1" gebruikt.

Bv. INITMD("X8N1")

Dit is standaard maar mag natuurlijk ook

andere waardes bevatten, bv. "X7E1" om met

bepaalde mainframes op DATANET 1 van de PTT

te kunnen communiceren.

SENDCH(charakter)		Stuurt n teken naar de output lijn.

Bv. SENDCH("A")

of SENDCH(IN$)

Foutmelding 'String too long' als de string

langer is dan 1 karakter.

GETCH(charakter$)		Ontvangt n teken, dit wordt NIET geECHOed,

dus als dit een toegestaan teken is dan moet

deze alsnog worden verzonden met SENDCH.

Bv. GETCH(IN$)

Zelfde als in basic 'IN$=input$(1)', maar dan

met modem input.

MRING(var%)			Kijkt of de telefoon overgaat.

Bv. MRING(I%)

I% = 0, De telefoon gaat over.

I% = 1, Geen telefoon.

I% = 2, Door gebruiker ingestelde break

toets.

MSTOP				MOET als laatste worden aangeroepen, als

MSTART 2x wordt aangeroepen zonder een MSTOP

ertussen loopt de computer vast. MSTOP mag

wel meerdere malen worden aangeroepen.

Bv. MSTOP

DTR(ON|OFF)			Zet het DTR signaal aan of uit.

DTR = Data Terminal Ready, zie boeken over

computer communicatie voor verdere details.

Bv. DTR(ON)

RTS(ON|OFF)			Zet de carrier aan. Dit commando heeft GEEN

effect als DTR uit staat (OFF).

RTS = Request To Send.

SPEAKER(ON|OFF) 		Zet de speaker van de TV of monitor 'AAN'

of 'UIT' zodat je kunt horen wat er over de

telefoonlijn gaat. Speaker output alleen

tijdens MRING en ANSWER.

SET(string)			Zet de break toetsen, die bij MRING gebruikt

worden, tevens de LOCAL mode die ervoor zorgt

dat je bij jezelf kunt inloggen.

Het bestaat uit maximaal 4 en minimaal 3

karakters.

1e   chr$(0) = Een beller, alles wordt over

de telefoon verstuurd en op

het scherm geprint.

anders = LOCAL - mode, er wordt niets

over de telefoon verstuurd,

alleen geprint.

2e : Bestaat uit 2 delen, in hex.:

1 : Rij nummer voor de 2e break-toets,

als dit 'F' is dan is er geen 2e

break-toets.

2 : Rij nummer voor de 1e break-toets.

3e : Binaire code voor 1e break-toets.

4e : Als die bestaat: binaire code voor

de 2e break-toets.

Daar alleen de laatste rij nummers op alle MSXen gelijk zijn is het

verstandig om alleen die te gebruiken. Dit zijn :

KOLOM :

|   1	 |   2	 |   3	 |   4	 |   5	 |   6	 |   7	 |   8

========================================================================

RIJ 6  |  F3	 |  F2	 |  F1	 |  CODE |  CAPS | GRAPH |  CTRL | SHIFT

=========+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------

RIJ 7  |  RET  |  SEL  |  BS	 |  STOP |  TAB  |  ESC  |  F5	 |  F4

=========+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------

RIJ 8  |  ->	 |   v	 |   ^	 |  <-	 |  DEL  |  INS  |  HOME | SPACE

========================================================================

Stel dat je CODE als break-toets wilt zetten. CODE staat in RIJ 6 en

je heb GEEN 2e break-toets, dus het wordt 'CHR$(&hF6)' die 1e F staat

ervoor dat je GEEN 2e break-toets hebt, de 6 staat voor RIJ 6 waarin

de CODE toets staat. Dat vul je op de 4e plaats van '00000000' (8 nullen)

een 1 in, dus dat wordt : '00010000' dat is 16, (kun je bepalen door

in basic 'PRINT &b00010000' te geven. Dat vul je in op de 3e plaats.

Je hebt GEEN 2e break-toets dus een 4e karakter hoeft niet. Het wordt dus :

SET(chr$(1)+chr$(F6)+chr$(16)).

Een programma dat deze waardes toont is in voorbereiding...

SENDXM("filenaam",var%)         Verstuurt een bestand met het Xmodem

protocol + CRC of BCC kontrole.

Bv. SENDXM("DISKEDIT",P%)

P% = 0, Goed overgekomen, geen fouten.

P% = 1, gestopt door ontvanger, met ^X

P% = 2, Initial Time Out, ontvanger heeft z'n

computer niet aan het downloaden, of

heeft te lang gewacht met laden.

P% = 3, Er staat niets in het bestand, dus

hoeft er ook niet verzonden te

worden.

P% = 4, General Time Out (10 x in 1 blok)

P% = 5, De beller heeft de verbinding

verbroken (slechte carrier).

RECXM("filenaam",var%)          Ontvangt een bestand met het Xmodem

protocol + CRC/BCC kontrole.

Bv. RECXM("DISKEDIT",P%)

Alle var% hetzelfde als bij SENDXM maar

daar kom nog bij :

P% = 6, de disk is vol.

TTYT				Alles wordt verzonden over de lijn. Wordt

alleen gebruikt bij het bellen van een ander

(B)BBS.

Dus: toetsenbord ingave wordt alleen naar het

modem geECHOed (host zend terug), en alle

modem input wordt op het scherm gezet.

Terminal mode blijft actief totdat de

gebruiker de ingestelde break toets indrukt.

Bv. TTYT

DIAL("dial string")             Draait het nummer dat in de string staat.

Nu nog niet uitgebouwd, alleen tone dialing,

zonder wachten op kies toon, dus wacht liever

op de volgende update, die zal waarschijnlijk

een volledig uitgewerkt DIAL commando kennen.

-----------------------------------------------------------------------------

In voorbereiding :	een programma dat het _SET commando aanmaakt.

een soort XMOD1250, maar dan helemaal in basic.

Zmodem protocol, DIAL cmd, eprom versies, in

hetzelfde slot als het modem, zodat het geen

slot kost.

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Voor meer informatie, bel even : "The 1st BBBS", 24 uur.

-------------------------------| sysop is Paul te Bokkel, maker van dit prg.

| Tel. : 08330 - 22813

|

| "Flevo - BBS ", dagelijks van 08:00 - 19:00

| sysop is Sander van Delft, schrijver van

| Tel. : 03240 - 39589	     deze handleiding.

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=