SV738 X'Press ombyggnad till MSX 2

==================================

1.

Ryck ur de kretsar som bildar 16K VRAM. Just nu sitter det 2 st 4*16Kbits

RAM d�r (dom ska bort - alla tv�).

Ers�tt dessa med 4 stycken 4*64 Kbits RAM (4464 eller 41464).

RAM kretsarna sitter p� positionerna IC 22-25 p� kortet (Bakom VDP'n - den

stora kretsen med den fula kylfl�nsen).

Det saknas �ven tv� styck 0,1 uF kondingar oxo. Dom kan man ju kl�mma dit om

man vill fast dom kr�vs v�l kanske inte.

2.

Slit bort MSX 1 ROMet (IC51, ROM kretsarna sitte framf�r VDP'n). Detta �r

en 27256'a. K�p ett nytt, f�rdigprogrammerat ROM av Sven-�ke p� Deltatronic

eller skicka det gamla till honom och be honom radera+br�nna in MSX2an p� det.

Stoppa sedan dit MSX 2 ROMet i dess sockel.

3.

S�tt en kabel mellan ben 9 p� IC 45 och ben 14 p� IC 63

(74LS32 resp 74LS139 - en bit till h�ger - strax till v�nster om kabeln fr�n

tangentbordet).

4.

Kapa den kopparbana som g�r till signalen _CS1 fr�n pinne 14 p� IC63

(74LS139). Pinne 10 p� IC 62 (74LS32) och pinne 14 p� IC 63 (74LS139)

skall allts� vara f�rbundna med varandra och med A14 (ben 9 p� IC 45

(74LS32)) vilket g�rs med byglingen i punkt 3. Dessa pinnar skall

INTE ha n�gon f�rbindelse med _CS1 signalen och d�rf�r skall kopparbanan

kapas p� ett st�lle (p� den �ldre versionen mellan tv� IC, strax ovanf�r

en genompl�tering). Detta �r mycket viktigt.

5.

Ryck ur MSX DiskROMet (27128 - den mellersta av de tre ROMkretsarna) och

s�tt dit en ny version (27256) som kan k�pas via Deltatronic.

B�j upp ben 27 p� detta ROM och anslut det uppb�jda benet (via en kabel)

till ben 27 p� IC 51 (27256 - MSX 2 ROMet).

Kn�pp p� datorn. Den skall nu starta i 80 teckensmode.