ROM CARTRIDGES DOKUMENTATION

============================

(F�r MSX  (SV738 X'Press), skriven 910304 av MAYER)

F�rst och fr�mst: Externa ROM kan bara ligga mellan 4000-BFFFh.

Man styr var man vill l�gga ROMet genom att ansluta n�gon av CS1, CS2

eller CS12 signalerna till CE ing�ngen p� ROMet (alla signaler aktiva l�ga).

CS1 g�r l�g n�r datorn adreserar omr�det 4000-7FFFh,

CS2 g�r l�g n�r datorn adreserar omr�det 8000-BFFFh och

CS12 g�r l�g n�r datorn adreserar omr�det 4000-BFFFh (dvs b�da omr�dena).

P� ett 32 K byte ROM (27256) skall man allts� ansluta CS12 signalen till CE

ing�ngen p� ROMet f�r att ROMets adresser 0-7FFFh ska hamna p� datorns

adresser 4000-BFFFh. P� ett 16Kbyte ROM kan man ansluta CE ing�ngen till

antingen CS1 signalen eller CS2 signalen. Om man ansluter till CS1

signalen s� kommer ROMets adresser 0-3FFFh att hamna p� datorns adresser

4000-7FFFh. Om man ansluter till CS2 signalen s� kommer ROMets adresser

0-3FFFh att hamna p� datorns adresser 8000-BFFFh (bra f�r BASIC proggs!).

I varje ROM finns det ett ID block l�ngst upp. Detta block �r uppbyggt p�

f�ljande s�tt (Som exempel �r X'Pressens RS232 ROM (2764) taget):

4000:	db	41h,42h		; ID 	("AB")

4002:	dw	4075H		; INIT	(Startadress vid uppstart)

4004:	dw	4150h		; STATEMENT 	(CALLS, "_")

4006:	dw	41FCh		; DEVICE	(Addr. f�r COMn: mm)

4008:	Dw	0		; TEXT		(Addr. f�r BASIC pgm)

400A	db	0,0,0,0,0,0

4010:   DB	10,0,0

4013:	C3 40 40	JP	4040

4016:	C3 6A 42	JP	426A

�verst �r ID byten. Denna indikerar n�rvaron av ett ROM med ASCIIkoderna

f�r "A" och "B".

Under denna ligger INIT vektorn. Denna adress hoppar datorn till (efter

att ha kopplat in ROMet) vid uppstart. Om denna vektor �r 0 s� utf�rs

ingen uppstartsrutin i ROMet.

Sedan kommer STATEMENT vektorn. Denna vektor hoppar datorn till (efter

att ha kopplat in ROMet) vid CALL's, ex CALL COMHELP eller _COMINI.

Det �r upp till ROMet att k�nna igen de "egna" kommandona och utf�ra dom

(kommandona skickas med i en buffer i RAM). Om denna vektor �r satt till

0 s� anropas inte ROMet vid CALL's.

D�refter ligger DEVICE vektorn. Denna vektor hoppar datorn till (efter

att ha kopplat in ROMet) vid anv�ndning av devices. Namnet p� devicet

hamnar i en speciell RAM buffert s� att ROMet kan kolla om det har en

"handler" f�r det. Exvis kan man d�pa ett device till "GNU:". Om man

d� i BASIC skriver  : SAVE "GNU:LALLE.BAS" s� kommer datorn att

koppla in de ROM som har DEVICE vektorer och k�ra dessa. Om dessa ROM

inte k�nner igen devicet GNU: s� kommer ett felmeddelande upp.

Om denna vektor �r satt till 0 s� anropas inte ROMet vid anv�ndning av

odefinierade devices.

Efter devicevektorn ligger TEXT vektorn. Denna �r intressant om ROMet

ligger p� adresserna 8000-BFFFh. Om denna vektor finns (<>0) s� kommer

datorn (vid uppstart) att koppla in ROMet och k�ra ett BASIC program med

startadress vid den adress som TEXT vektorn pekar p�. Detta g�r att man

kan br�nna in egna BASIC program i ROM som startas automatiskt vid uppstart.

Bytarna 400A-4010 �r reserverade.

ExempelROMet (RS232 ROMet) har uppstartsrutin, device handler (f�r

COM0: mm), statement handler (f�r CALL COMINI, CALL COMHELP mm) och inget

BASIC program. Som synes b�rjar sj�lva ROMet p� adress 4010.

Ett spel m�ste vara mindre �n 32K byte f�r att kunna br�nnas in p�

ett ROM.

Man kan dock naturligtvis kn�pa ihop egna mappningssystem f�r 16kbyte block

som man kopplar in genom att t ex skriva dess nummer p� en viss

adress i en utvalt slot. Man kan d� ansluta ett ROM som �r bra mycket

st�rre �n 16kByte p� en 16k byte area.